| CỤC VIỄN THÔNG | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

BẢNG TỔNG HỢP, TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỐI VỚI                   DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

THIẾT BỊ TRUY NHẬP VÔ TUYẾN BĂNG TẦN 6 GHz

Cục Viễn thông đã tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp đối với Dự thảo Thông tư, cụ thể như sau:

- TỔNG SỐ Ý KIẾN NHẬN ĐƯỢC

Cục Viễn thông nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức sau:

- 01/04 Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành liên quan

- 03/04 Cơ quan trực thuộc Bô Khoa học và Công nghệ;

- 03/03 Cơ quan không trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ;

- 05/12 Doanh nghiệp liên quan;

Theo đó, 07 ý kiến thống nhất với dự thảo Thông tư và 05 ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư.

- NỘI DUNG GÓP Ý CỤ THỂ

| STT | Nội dung góp ý | Giải trình việc tiếp thu |
| --- | --- | --- |
| A. | Các ý kiến nhất trí với dự thảo |  |
|  | Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Cục Công nghệ Công nghiệp thông tin, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Công ty Cổ phần Viễn thông di dộng Vietnammobile, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, Công ty TNHH Apple Việt Nam |  |
| B. | Các ý kiến góp ý với dự thảo |  |
| I | Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, ngành liên quan |  |
| 1 | Bộ Quốc phòng (Công văn số 7248/BQP-TM ngày 12/11/2025) |  |
|  | Toàn bộ dự thảo Thông tư: Rà soát về lỗi trình bày (ví dụ: Mục 3.3.5 và Mục 3.4 trùng tên, khác nội dung; Mục C.5.4 lặp lại hai lần); thống nhất sử dụng thuật ngữ “thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 6 GHz”. | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3, cụ thể như sau: - Mục 3.3.5, sửa “Các phép đo” thành “Phép đo dẫn, phép đo bức xạ”. - Đánh số Mục C.5.3 và C.5.4. - Mục 1.1, Sửa “…hệ thống truy nhập không dây” thành “..hệ thống truy nhập vô tuyến…”. |
|  | Về trình bày, thể hiện nội dung QCVN: Đề nghị nghiên cứu, thực hiện theo quy định tại Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ trường Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật (được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 10/2023/TT-BKHCN ngày 01/6/2023) và Tiêu chuẩn TCVN 1-2:2025 Quy định về trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia. Các công thức phải được đánh số để tiện cho việc tra cứu. | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3, cụ thể như sau: - Bổ sung đánh số (1), (2), (3), … các công thức. |
|  | Tại Mục 1.5. Ký hiệu: Đề nghị rà soát, phiên âm sang tiếng Việt một số ký hiệu (ms - milisecond; mW - miljwatt; ...). | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3 theo quy định tại Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đo lường, cụ thể như sau: - Hz – héc, ms – mili giây, mW – mili oát, … |
|  | Tại Bảng 2 - Giới hạn EIRP trung bình cho công suất đầu ra RF: Thiếu đơn vị đo. | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3, cụ thể như sau: - Bổ sung đơn vị đo dBm. |
|  | Tại Bảng 5- Giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả: - Loại bỏ băng tần WAS/RLAN 6 GHz (theo định nghĩa tại điểm 2.3.4.2.1); - Xác định giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả tại các điểm tần số: 230 MHz; 1 GHz. | Bảo lưu nội dung “Loại bỏ băng tần WAS/RLAN 6 GHz (theo định nghĩa tại điểm 2.3.4.2.1)” do: - Băng tần WAS/RLAN 6 GHz được xem xét trong phạm vi yêu cầu kỹ thuật tổng thể về phát xạ không mong muốn của thiết bị, nhằm đảm bảo tính nhất quán giữa các bảng giới hạn, tránh tạo khoảng trống quy định trong trường hợp phát xạ ngoài băng hoặc giả băng ảnh hưởng đến băng tần lân cận. Việc giữ nguyên nội dung cũng phù hợp với quy trình đánh giá tuân thủ và phép đo theo tiêu chuẩn quốc tế tương ứng. Tiếp thu và bổ sung “giới hạn phát xạ không mong muốn của máy phát trong miền giả tại các điểm tần số: 230 MHz; I GHz” và sửa đổi như trong dự thảo 3. |
|  | Bổ sung hình vẽ sơ đồ kết nối cho các phép đo tại Mục 3.4.2. Tần số trung tâm danh định; Mục 3.4.3. Công suất đầu rạ RF; Mục 3.4.4. Mật độ phố công suất; Mục 3.4.5. Phát xạ không mong muốn của máy phát ngoài băng WAS/RLAN 6 GHz. | Bảo lưu do: - Dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo và hài hòa theo EN 303 687, trong đó không quy định sơ đồ kết nối đo dạng hình vẽ, mà chỉ mô tả nguyên lý, điều kiện và phương pháp đo. Việc bổ sung sơ đồ có nguy cơ tạo ra nội dung không thống nhất với tiêu chuẩn tham chiếu và dẫn tới diễn giải sai lệch. Bên cạnh đó, thiết kế và cấu trúc thiết bị WAS/RLAN 6 GHz rất đa dạng (RF conducted, antenna tích hợp, MIMO, beamforming), do đó không thể áp dụng một sơ đồ đo cố định. Duy trì mô tả theo tài liệu tham khảo EN 303 687 giúp đảm bảo linh hoạt, phù hợp với nhiều loại thiết bị và thống nhất với thực hành đo lường quốc tế. |
|  | Nghiên cứu, điều chỉnh một số bài đo tại "Mục C.5.4. Hướng dẫn do đặc tính chặn máy thu" và "Mục C.5.4. Hướng dẫn đo độ nhạy máy thu" việc đo qua bức xạ không gian có thể không bảo đảm tính chính xác; các bài đo này cần kết nổi trực tiếp máy phát tín hiệu chuẩn với máy thu qua cáp cao tần và bộ suy giảm. | Bảo lưu do: - Phương pháp OTA phản ánh đúng điều kiện làm việc thực tế của thiết bị. Thiết bị trong sử dụng thực tiễn không nhận tín hiệu qua cáp mà hoàn toàn hoạt động dựa trên phương thức truyền sóng RF qua không gian, vì vậy phép đo cần được thực hiện theo đúng nguyên lý vận hành thực tế. |
|  | Dự thảo Quy chuân kỹ thuật quốc gia về thiết bị truy nhập vô tuyên băng tần 6 GHz tham chiêu theo tiêu chuẩn EN 303 687 V1.1.1 là tiêu chuẩn đã được áp dụng rộng rãi, phù hợp với thiết bị chuẩn Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7. Đề nghị rà soát thống nhất dải tần áp dụng trong tất cả văn bản (dự thảo Thông tư, dự thảo QCVN, Thuyết minh): - Trong thuyết minh dự thảo QCVN tại trang 23 áp dụng cho đối tượng có băng tần tử 5 925 MHz đến 6 425 MHz; trang 31 và trang 32 áp dụng cho đối tượng băng tần 6 GHz (5 925 MHz đến 7 125 MHz); - Trong dự thảo QCVN áp dụng cho đối tượng có băng tần từ 5 945 MHz đến 6 425 MHz; tại 2.3.4.1.1 phát xạ không mong muốn của máy phát miền ngoài băng lại quy định từ 5 935 MHz đến 6 425 MHz. | Tiếp thu và sửa đổi như Thuyết minh dự thảo QCVN, cụ thể: - Dự thảo QCVN áp dụng cho đối tượng có băng tần tử 5 925 MHz đến 6 425 MHz. |
|  | Công nghệ Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7 tại Mỹ hoạt động trên toàn bộ dải tần 6 GHz (từ 5 925 MHz đến 7 125 MHz). Đề nghị làm rõ lý do áp dụng giới hạn từ 5 945 MHz đến 6 425 MHz theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đối với thiết bị hỗ trợ dải tần từ 6 425 MHz đến 7 125 MHz (thiết bị theo tiêu chuẩn FCC của Mỹ) khi sử dụng tại Việt Nam phải có quy định như thế nào để tránh tạo ra khoảng trống trong quản lý hoặc tự bó hẹp sự phát triển của công nghệ. | Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 01/2025/TT-BKHCN ngày 31/3/2025 đã chính thức bổ sung và cho phép sử dụng băng tần 5 925 MHz đến 6 425 MHz cho thiết bị Wi-Fi thế hệ mới. Phần trên 6 425 MHz đến 7 125 MHz hiện chưa được quy định, cấp phép hoặc hướng dẫn sử dụng, do đó chưa thể áp dụng ngay như tiêu chuẩn FCC của Hoa Kỳ. Việc Việt Nam mới cho phép đến 6 425 MHz phù hợp với mô hình quy hoạch và bảo vệ tần số tương tự Châu Âu, nhằm tránh gây nhiễu đến các hệ thống vệ tinh và thông tin vi ba cố định vẫn đang được sử dụng ở khu vực tần số cao hơn. |
| II | Các cơ quan trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ |  |
| 2 | Cục Tần số Vô tuyến điện (Công văn số 1769/CTS-CSQH ngày 12/11/2025) |  |
|  | - Ngày 01/10/2025, Cục Tần số vô tuyến điện đã có công văn số 1501/CTS-CSQH góp ý lần 1 đối với dự thảo QCVN này. - Tại Bảng tổng hợp, tiếp thu, giài trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đổi tượng chịu sự tác động trực tiếp đổi với dự thảo QCVN, Cục Viễn thông đã có ý kiến tiếp thu đối với 03 góp ý của Cục Tần số vô tuyến điện. Tuy nhiên, trong số ý kiến được thu thì có ý kiến liên quan đến "Phạm vi điều chinh" chưa được thể hiện tại dự thảo QCVN gửi kèm theo công văn số 4979/CVT-TTĐLCL nêu trên. Do đó, Cục Tần số vô tuyến điện đề nghị đơn vị chủ trì soạn tháo nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện. | Cục Viễn thông đã tiếp thu ý kiến của Cục Tần số Vô tuyến điện tại Công văn số 1501/CTS-CSQH ngày 01/10/2025 tại “Bảng tổng hợp, tiếp thu, giài trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân và đổi tượng chịu sự tác động trực tiếp đổi với dự thảo QCVN” sau khi xin ý kiến lần 1, cụ thể như sau: Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 2, cụ thể tại điểm 1 Mục I Phần B như sau: “Sửa “thiết bị mạng nội bộ vô tuyến (WAS/RLAN)” thành “Thiết bị mạng nội bộ không dây (WLAN/ RLAN)” tại đoạn văn thứ nhất mục 1.1.” |
| III | Cơ quan không trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ |  |
| 2 | Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Công văn số 9374/VNPT-CN-TL ngày 12/11/2025) |  |
|  | 1. Về khả năng triển khai và bố trí kênh 320 MHz: Dải tần 5925 - 6425 MHz (500 MHz) hoàn toàn đủ để bố trí ít nhất 01 kênh 320 MHz theo chuẩn Wi-Fi 7, vẫn đảm bảo các khoảng cách phổ bảo vệ biên tần. Vì vậy, về mặt kỹ thuật, thiết bị hoạt động ở độ rộng kênh 320 MHz là khả thi trong phạm vi dải tần được cấp phép. 2. Cơ sở pháp lý và giới hạn kỹ thuật theo Thông tư 01/2025/TT-BKHCN: Thông tư 01/2025/TT-BKHCN quy định các giới hạn kỹ thuật đối với thiết bị hoạt động trong dải 5925 – 6425 MHz theo hai chỉ tiêu chính - Mật độ công suất phổ (PSD, dBm/MHz); - Công suất phát xạ toàn phần (EIRP, dBm). Văn bản này không giới hạn độ rộng kênh phát, do đó việc đo kiểm hoặc công nhận kênh 320 MHz trong Quy chuẩn Quốc gia là phù hợp với pháp lý hiện hành. 3. Tham khảo quy định quốc tế - FCC (Hoa Kỳ): Theo quy định 47 CFR Part 15 Subpart E - Unlicensed National Information Infrastructure (U-NII) Devices, FCC quản lý thiết bị Wi-Fi 6E/7 trong băng 5925 - 7145 MHz bằng giới hạn EIRP tổng và PSD (tính trên 1 MHz), không giới hạn độ rộng kênh phát. Đặc biệt, theo hướng dẫn kỹ thuật KDB 987594 D01 U-NII 6 GHz General Requirements (FCC), trong các báo cáo thử nghiệm device đã ghi nhận độ rộng kênh danh định là 20/40/80/160/320 MHz, và hướng dẫn thiết bị thuộc dải 5.925-7.125 GHz đã bao gồm kênh 320 MHz. Điều này thể hiện FCC đã chính thức công nhận 320MHz là độ rộng kênh hợp lệ tối đa cho thiết bị Wi-Fi 7 trong băng tần 6GHz miễn đáp ứng giới hạn EIRP và PSD. 4. Liên hệ với tài liệu "Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến" của Cục viễn thông Trong tài liệu giải trình ý kiến đợt 1, Cục Viễn thông nêu rõ rằng phạm vi dự thảo QCVN được xây dựng dựa trên tiêu chuân ETSI EN 303 687, hiện mới định nghĩa đến 160 MHz. Tuy nhiên, như phân tích ở trên, dải tần 5925-6425 MHz là đủ để bố trí 01 kênh 320 MHz và không có ràng buộc pháp lý cấm đo kiểm độ rộng này. Vì vậy, VNPT kiến nghị Cục xem xét mở rộng phạm vi công nhận hoặc ghi chú bổ sung (Annex Informative) vê khả năng hoạt động ở 320 MHz, tạo cơ sở thuận lợi cho quá trình cập nhật QCVN khi ETSI phát hành phiên bản mới hỗ trợ Wi-Fi 7 đầy đủ. 5. Kiến nghị: Từ các cơ sở nêu trên, VNPT đề nghị Cục Viễn thông: - Bổ sung nội dung công nhận hoặc ghi chú bổ sung (Annex Informative) về khả năng hoạt động ở độ rộng kênh 320 MHz trong dự thảo QCVN (ở phần mô tả kỹ thuật hoặc phụ lục tham khảo) để đảm bảo thiết bị Wi-Fi 7 được chứng nhận hoạt động đầy đủ theo chuẩn quốc tế; - Cho phép tạm thời áp dụng phương pháp đo tương đương (Equivalent Test Method) dựa trên phép đo EIRP và PSD hiện hành, tương tự phương pháp được FCC hướng dẫn trong KDB 987594 D01 cho các sản phẩm hỗ trợ độ rộng kênh 320Mhz; - Ghi nhận đề xuất này trong bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến đợt 2, nhằm đảm bảo tính đồng bộ giữa quy chuẩn Việt Nam và quy định quốc tế về Wi-Fi 7. | Bảo lưu do: Dải tần 5925–6425 MHz tuy đủ để đặt 1 kênh 320 MHz, nhưng sẽ chiếm gần toàn bộ phổ, gây khó chia sẻ, dễ nhiễu và không phù hợp môi trường sử dụng nhiều thiết bị. Khả thi về lý thuyết không đồng nghĩa với phù hợp cho quy hoạch phổ quốc gia. Thông tư 01/2025/TT-BKHCN chỉ nêu giới hạn kỹ thuật chung chứ không phải tiêu chuẩn đánh giá độ rộng kênh. Việc không nêu giới hạn không có nghĩa là được phép công nhận hợp quy, mà phải tuân theo QCVN và tiêu chuẩn tham chiếu. FCC và Việt Nam khác điều kiện quản lý tần số: Mỹ mở toàn dải 5925–7125 MHz và có AFC để chống nhiễu, Việt Nam mới mở 500 MHz, chưa có AFC, nên không thể nội suy theo FCC. Tiêu chuẩn ETSI EN 303 687 chưa hỗ trợ kênh 320 MHz, nên Việt Nam chưa có chuẩn thử nghiệm tương ứng. Tự bổ sung trước chuẩn quốc tế sẽ gây vênh tiêu chuẩn, khó chứng nhận và khó quản lý. Do đó, việc công nhận ngay kênh 320 MHz chưa phù hợp thời điểm hiện tại do chưa đủ cơ sở tiêu chuẩn, chưa có phương pháp đo – kiểm, chưa đảm bảo chia sẻ phổ và chống nhiễu. Nên xem xét khi mở rộng phổ > 6,425 MHz hoặc khi ETSI cập nhật tiêu chuẩn Wi-Fi 7 đầy đủ. |
| 4 | Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội (Công văn số 4954/SKHCN-BCVT ngày 05/11/2025) |  |
|  | 1. Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn ETSI EN 303 687-33 V1.1.1 (2023-06) của Viện Tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu (ETSI), do đó đề nghị Đơn vị soạn thảo giữ nguyên thể thức như văn bảt gốc và nghiên cứu sửa đổi bổ sung như sau: - Mục 1.4.22: Sửa "Nghe trước khi nói LBT (Listen Before Talk (LBT)) thành "Nghe trước khi nói (LBT) (Listen Before Talk (LBT))". - Mục 1.4.23: Sửa "Thiết bị dựa trên tải LBE (Load Based Equipment (LBE))" thành "Thiết bị dựa trên tải (LBE) (Load Based Equipment (LBE))". | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3. |
|  | Đề nghị đơn vị soạn thảo rà soát lại toàn bộ nội dung dự thảo quy chuẩn và thống nhất sử dụng một loại phông chữ, cỡ chữ và việt hóá tên riêng theo đúng quy định. | Tiếp thu và sửa đổi như trong dự thảo 3. |

Bộ Quốc phòng.

Cục Tần số Vô tuyến điện, Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Cục Công nghệ Công nghiệp thông tin.

Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng.

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội, Tổng công ty Viễn thông Mobifone, Công ty Cổ phần Viễn thông di dộng Vietnammobile, Công ty TNHH Apple Việt Nam.