| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
|  | Hà Nội, ngày tháng năm 2026 |

BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2024/TT-BTTTT NGÀY 10/5/2024 QUY HOẠCH BĂNG TẦN 880-915 MHz VÀ 925-960 MHz CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG IMT CỦA VIỆT NAM VỚI THÔNG TƯ SỐ 04/2024/TT-BTTTT 
NGÀY 10/5/2024 QUY HOẠCH BĂNG TẦN 880-915 MHz VÀ 925-960 MHz CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG IMT CỦA VIỆT NAM

| THÔNG TƯ SỐ 04/2024/TT-BTTTT NGÀY 10/05/2024 | NỘI DUNG TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 04/2024/TT-BTTTT | THUYẾT MINH |
| --- | --- | --- |
| Khoản 2, Điều 2: 2. Quy hoạch băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 như sau: a) Băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức FDD. Hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000 quy định tại điểm này được sử dụng đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2028; b) Băng tần 890-915 MHz được sử dụng làm băng tần đường lên, phân chia thành 03 khối C1, C2 và C3 có độ rộng tương ứng là 10 MHz, 5 MHz và 10 MHz; c) Băng tần 935-960 MHz được sử dụng làm băng tần đường xuống, phân chia thành 03 khối C1’, C2’ và C3’ có độ rộng tương ứng là 10 MHz, 5 MHz và 10 MHz; d) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz là 2x15 MHz theo phương thức FDD; đ) Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh nhiễu và xử lý nhiễu có hại. | Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 như sau: 2. Quy hoạch băng tần 880-915 MHz và 925-960 MHz từ ngày 16 tháng 9 năm 2026 như sau: a) Băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz được sử dụng để triển khai hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000, IMT-Advanced, IMT-2020 và các phiên bản tiếp theo theo phương thức FDD. Hệ thống thông tin di động mặt đất công cộng theo tiêu chuẩn IMT-2000 quy định tại điểm này được sử dụng đến hết ngày 14 tháng 9 năm 2028; b) Băng tần 890-915 MHz được sử dụng làm băng tần đường lên, phân chia thành 05 khối C1, C2, C3, C4 và C5, mỗi khối có độ rộng 5 MHz; c) Băng tần 935-960 MHz được sử dụng làm băng tần đường xuống, phân chia thành 05 khối C1’, C2’, C3’, C4’ và C5’, mỗi khối có độ rộng 5 MHz; d) Giới hạn tối đa tổng độ rộng băng tần mà một tổ chức được cấp phép sử dụng trong băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz là 2x10 MHz theo phương thức FDD; đ) Các tổ chức được cấp giấy phép sử dụng băng tần trong băng tần 890-915 MHz và 935-960 MHz có trách nhiệm phối hợp với nhau để phòng tránh nhiễu và xử lý nhiễu có hại. | - Sửa đổi mức CAP của băng tần 900 MHz (890-915 MHz và 935-960 MHz) thành 2x10 MHz (áp dụng từ 16/9/2026) Với 2x25 MHz băng tần 900 MHz dành cho di động, việc duy trì mức CAP 2x15 MHz theo quy định hiện nay (tương đương 60%) là không còn phù hợp, có thể dẫn đến việc 02 doanh nghiệp mạnh có thể nắm giữ hết tần số, làm gia tăng nguy cơ tích tụ băng tần, hạn chế cơ hội tiếp cận của các doanh nghiệp khác. Nếu quy định mức CAP nhỏ bằng 2x5 MHz (tương đương 20%) thì không hợp lý. Bởi vì, trường hợp doanh nghiệp có tiềm lực và nhu cầu sử dụng băng thông lớn hơn để triển khai hiệu quả đồng thời công nghệ 4G/5G thì không thể mua được khối lớn 2x10 MHz. Mặt khác, với giới hạn mỗi doanh nghiệp chỉ được mua 01 khối 2x5 MHz, băng tần 900 MHz sẽ có 5 doanh nghiệp được cấp phép, khi đó, có thể dẫn đến việc đấu giá băng tần không hiệu quả, cuộc đấu giá không có cạnh tranh, có khả năng không phân bổ được hết các khối băng tần. Việc quy định mức CAP 2x10 MHz (tương đương 40%) cho băng tần 900 MHz từ ngày 16/9/2026 là hợp lý với tổng lượng băng tần thấp dưới 1 GHz khả dụng hiện nay. Với mức CAP này vẫn tạo cơ hội cho doanh nghiệp có nhu cầu mua được khối băng tần lớn 2x10 MHz, đồng thời đảm bảo cạnh tranh khi phân bổ thông qua đấu giá (tùy từng kịch bản, có thể có từ 3 đến 5 doanh nghiệp trúng đấu giá). - Thay đổi cách phân chia băng tần 900 MHz (890-915 MHz và 935-960 MHz) từ ngày 16/9/2026 thành 05 khối băng tần với độ rộng 2x5 MHz Các quy định về đấu giá tần số theo phương pháp trả giá, chấp nhận giá (CCA) đã được đưa vào quy định và hướng dẫn chi tiết tại Luật Đấu giá tài sản 2024 và Nghị định số 172/2024/NĐ-CP. Phương pháp CCA được áp dụng khi đấu giá đồng thời nhiều khối băng tần nhỏ có độ rộng bằng nhau, giúp phân bổ băng tần linh hoạt hơn, bám sát nhu cầu của doanh nghiệp. Như vậy, có thể chia băng tần 900 MHz (890-915 MHz và 935-960 MHz) từ ngày 16/9/2026 thành 05 khối 2x5 MHz cơ bản đối với công nghệ 4G, 5G, thay vì 02 khối 2x10 MHz và 01 khối 2x5 MHz như quy hoạch hiện tại. Xét trên hiện trạng, băng tần 900 MHz đang được cấp phép cho 04 doanh nghiệp sử dụng, điều chỉnh quy hoạch băng tần 900 MHz (890-915 MHz và 935-960 MHz) thành 05 khối 2x5 MHz sẽ linh hoạt hơn trong việc phân bổ, tạo cơ hội có tối đa 04 doanh nghiệp cạnh tranh để tiếp tục sở hữu băng tần 900 MHz. Theo báo cáo của Omdia (tháng 5/2025) trong 40 nước đã triển khai LTE trên băng 900 MHz, có 13 nước (khoảng 33%) có ít nhất một doanh nghiệp được cấp phép khối 2x5 MHz, cho thấy tính khả thi của việc sử dụng 2x5 MHz trong thực tiễn triển khai. Trên cơ sở đó, đề xuất xem xét phương án quy hoạch lại băng tần 900 MHz trong giai đoạn 2 thành 05 khối có độ rộng 2x5 MHz, với mức CAP là 2x10 MHz. |

Theo các vendor, để sử dụng giải pháp chia sẻ phổ tần động (DSS) giữa 4G/5G cần băng thông từ 2 x 10 MHz trở lên.

Điều 59. Trả giá, chấp nhận giá trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

1. Việc trả giá, chấp nhận giá trong đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện được thực hiện theo các cách thức sau đây:

a) Trả giá theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật này;

b) Trả giá, chấp nhận giá theo hai giai đoạn gồm giai đoạn xác định số lượng khối băng tần trúng đấu giá và giai đoạn xác định vị trí khối băng tần trúng đấu giá;

c) Trả giá theo số lượng các khối băng tần đăng ký mua và được thay đổi khối băng tần trả giá tại các vòng đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá căn cứ vào băng tần, số lượng khối băng tần đưa ra đấu giá để lựa chọn cách thức trả giá, chấp nhận giá quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Chính phủ quy định chi tiết điểm b, điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Điều 14. Lựa chọn cách thức trả giá, chấp nhận giá

1. Việc trả giá theo quy định tại khoản 2 Điều 42 của Luật Đấu giá tài sản được sửa đổi, bổ sung theo khoản 26 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được áp dụng khi đấu giá một khối băng tần.

2. Việc trả giá, chấp nhận giá theo quy định tại Mục 2 Chương này được áp dụng khi đấu giá một hoặc nhiều băng tần, trong đó mỗi băng tần có hai khối băng tần trở lên và các khối băng tần có độ rộng bằng nhau, liên tục.

3. Việc trả giá theo quy định tại Mục 3 Chương này được áp dụng cho các trường hợp không được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.